# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към парцеларен план – горска територия

за землище с. Полето от км 376+328 до км 380+395

# ЕКАТТЕ 57203

община Симитли

Обект:	АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 3.2.1

УЧАСТЪК:	„КРУПНИК – КРЕСНА“ – ЛЯВО ПЛАТНО

ОТ КМ 375+860 = КМ 376+000 ОТ ЛОТ 3.1 НА АМ „СТРУМА“

ДО КМ 389+011.95 = КМ 389+100 И ПЪТНИ ВРЪЗКИ

## ФАЗА :	ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

I . ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

Настоящият парцеларен план е изготвен в изпълнение на Договор № РД-37-31/06.04.2023г. между АПИ и ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“.

На базата на получени нови изходни данни от експлоатационните дружества и разработени технически решения е изготвен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за: АМ „Струма“ Лот 3.2.1 – участък от км 375+860 = км 376+000 от Лот 3.1. на АМ „Струма“ до км 389+011.95 = км 389+100 и пътни връзки.

Целта на разработката е определяне на площите, подлежащи на отчуждаване, за промяна на предназначението и тези с режим на ограничено ползване за реализиране на строителството на обекта.

ПУП-ПП дава обхвата на трасето за всеки поземлен имот, площта на засегнатата територия, засегнатите собственици по землища и вид собственост, както и друга информация свързана със засегнати инженерни мрежи и инфраструктурни съоръжения.

Предмет на настоящата обяснителна записка е участъка от ляво платно от км 376+328 до км 380+395, попадащ в землището на с. Полето, засягащ горска територия.

Данните са взети от АГКК и са най-актуални към настоящия момент.

За този участък от магистралата няма данни за засегнати природо-защитени обекти и обекти от културно-историческото наследство на България.

II . ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

Парцеларния план е изработен въз основа на разработен пътен проект за разглеждания участък и на всички необходими изменения и реконструкции на съществуващите инженерни мрежи преминаващи през него и засегнати от трасето на пътния проект.

- СЪЩНОСТ НА РАЗРАБОТКАТА

Проектът за парцеларен план е изготвен с помощта на специализирана програма за отчуждаване на земи.

Засегнатите имоти и начина на тяхното засягане са подробно описани в приложените към текстовата част регистри.

Съгласно изискванията са представени:

1) Регистър на имоти, засегнати от инженерни мрежи

2) Регистър на имоти с ограничено ползване

3) Регистър на имоти с трайно засегната площ

4) Баланси на засегнатите имоти

- Баланс на територията по предназначение

- Баланс на територията по начин на трайно ползване

- Баланс на територията по видове собственост

- Баланс на територията по категория на земята

- Баланс на територията по начин на трайно ползване, категория и собственост

- ГРАФИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАРЦЕЛАРНИЯ ПЛАН - 6 бр. чертежи в М 1:1000

Графичната част е разработена, съгласно Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Във всяко землище е приложен и чертеж „Схема на картните листове“ изработен в координатна система БГС 2005г.,в мащаб М 1:25 000.

Върху графичната част на ПУП-ПП условно са показани предвидените за изграждане големи съоръжения (тунели, виадукти, ССП, ССН) с приблизителните им километрични положения.

Изходните материали за графичната част са предоставени в координатна система БГС 2005г.

Във всеки чертеж са отразени следните данни:

- Ос и обхват на проектното трасе, пътни възли и връзки с обозначени посоки, километраж и хектометраж;

- Показани са двойка координати на характерни точки по линиите на обхвата на пътя в ляво и дясно на всеки картен лист;

- Засегнатата от обхвата на пътя площ (щрихована);

- Номера на имотите;

- Легенда на обозначенията, цветовете и символите.

Землище на с. Полето – община Симитли

В землището  се засягат :

- 29 имота горска територия

- Трайно засегнатата площ е 184.209 дка

- Площта за промяна на предназначението е 184.209 дка

- Площта засегната от фундаменти на стълбове и шахти е 0.016 дка

- Площта за ограничено ползване е 2.874 дка

III . ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

- Основание и цел на проекта

Автомагистрала „Струма” (АМ „Струма“) е част от Трансевропейски коридор номер IV в участъка София - Кулата - Солун и осигурява пряк маршрут през България към Егейско море.

Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на Националната транспортна инфраструктура в Европейската транспортна система. Тя предлага най-краткия маршрут за връзка между плавателния път на река Дунав и Егейско море и има важна роля за връзка между Румъния и България, респективно между Балтийско и Черно/Егейско море. Този маршрут е най-натоварения път минаващ през България по направлението Север – Юг.

Участъкът също така свързва шест от най-големите градове в западната част на страната - София, Перник, Благоевград, Враца, Монтана и Видин.

Основанието за изработването на настоящия технически проект е постановеното от Министерство на околната среда и водите Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 3-3/2017г, с което се одобрява инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“ по т. нар. Източен вариант Г 10.50, съгласно което двете платна за движение са раздалечени на голямо разстояние едно от друго“.

През 2024г. е издадено и Решение № 5-ПР от 11.06.2024г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда, издадено от Министъра на околната среда и водите.

Настоящият техническият проект за обект: Автомагистрала „Струма" Лот 3.2.1, участък "Крупник - Кресна" - ляво платно от км 375+860 = км 376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма" до км 389+100 и пътни връзки се изготвя в изпълнение на Договорно Споразумение № РД-37-31 от 06.04.2023 г. с Агенция „Пътна Инфраструктура“ и се отнася за:

- Ляво платно -  за осъществяване движението в посока Кулата – София и се развива изцяло по нов терен, като е ситуирано в източна посока от съществуващия първокласен път I-1 извън Кресненското дефиле.

- Местоположение и трасе

Автомагистрала „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част на страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. АМ „Струма” е част от паневропейски транспортен коридор ІV, както и част от TEN-T мрежата.

- Проектно решение

Основните технически параметри на трасето са:

- Проектна скорост – 80 км/ч

- Габарит на ляво платно – Г10.50:

- Лентa за движение - 2 х 3.50м

- Допълнителна лента за движение при големи надлъжни наклони – 1 x 3.50м

- Водещи ивици – 2 x 0.25м

- Банкети - 2 х 1.50м

По цялата дължина на участъка е предвидена допълнителна лента за движение при големи надлъжни наклони.

Началото е при км 375+860, на около 90 м след път II-19 Симитли – Разлог. След това трасето се развива в южна посока, като преминава между селата Брежани и Полето, като се пресича с общинския път на две нива.

След това трасето преминава южно от с. Мечкул, след което преминава между селата Ощава и Стара кресна и завършва при км 389+100, който е начало на Лот 3.2.2.

По продължение на участъка са предвидени следните пътни възли и пътни връзки със съществуващи републикански и общински пътища :

- Пътен възел „Полето“ при км 379+450 (съгласно Решение №5-ПР/2024г. – км 379+461) – при пресичането с Път III-1007 между селата Брежани и Полето;

По продължение на участъка са предвидени следните големи съоръжения:

- Виадукт при км 376+395

- Селскостопански подлез при км 376+796 (съгласно Решение №5-ПР/2024г. – км 376+800)

- Селскостопански надлез  при км 378+360 (съгласно Решение №5-ПР/2024г. – км 378+355)

- Виадукт при км 378+912

- Пътен надлез при км 379+322 (съгласно Решение №5-ПР/2024г. – км 379+337)

- Пътен надлез при км 379+450 (съгласно Решение №5-ПР/2024г. – км 379+461)

- Виадукт при км 379+560

- Виадукт при км 380+400

IV. ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД

Основната задача на инженерно-геоложкото проучване е да бъдат изяснени инженерногеоложките и хидрогеоложки условия по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно с приблизителна дължина 13,0 км – от км 375+860 до км 388+900 във връзка с изработване на технически проект за АМ „Струма“ в този участък.

- Видове и обем на проучвателните работи

За изясняване на инженерногеоложките и хидрогеоложки условия в района на проучваните участъци бе изпълнен комплекс от полско-проучвателни, лабораторни и камерални работи, които включиха:

  - Систематизация и анализ на данни от провеждани в района геоложки, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания;

  - Геолого-тектонска и инженерногеоложка картировка по пътното трасе и прилежащите зони;

  - Прокарване на вертикални проучвателни сондажи. Местоположението и дълбочините на сондиране са съобразени с конкретния геолого-тектонски строеж, извършената геолого-тектонска картировка, нивелетата на пътното трасе и геометричните параметри на съоръженията (подпорни стени, откоси, мостове, естакади и тунели). Те са съгласувани с проектантите по отделните части на проекта. Тяхното местоположение е заснето геодезично;

  - Направа на шурфове. Шурфовете са разположени в зони между проучвателните сондажи, където нивелетата на трасето на магистралата е по теренната повърхност. Шурфовете са прокарвани механизирано, с комбиниран багер JCB. Местоположението им е определено на терена с GPS. Дълбочината е от 3.00 м от терена или до достигане на скална подложка. Описанието на почвите е извършено визуално;

  - Динамични пенетрационни изследвания тип SPT за определяне якостно-деформационните характеристики на дисперсните строителни почви. Направени са 196 броя пенетрационни изследвания;

  - Направа на еластиметрични изследвания за определяне на деформационните характеристики на скалните разновидности. Направени са 26 броя;

  - Опитно-филтрационни изследвания за определяне филтрационните свойства на хидрогеоложките единици. В зависимост от конкретните хидрогеоложки условия са извършени експресни водоналивания и водочерпеня в зоната на аерация и водонаситената зона, както и опитни водочерпения във водонаситената част от масива.Направени са общо 15 броя филтрационни опити;

  - Геофизични проучвания, които включват:

# сеизмичен каротаж в проучвателните сондажи;

- сеизмично профилиране по метода на пречупените вълни;

- електротомографско изследване;

  - Вземане и лабораторен анализ на земни и скални проби  за определяне геотехническите свойства на поделените инженерногеоложки разновидности. Изследвани са 121 броя земни и скални проби;

  - Вземане и лабораторен анализ на водни проби. Изследванията са извършени, както за определяне агресивността на подземните води към бетон, така и за определяне на радиоактивността. Изследвани са 6 броя водни проби за агресивност и 3 броя за радиоактивност;

  - Измерване на радиоактивността в зоната на пътното трасе. Измерванията са извършени в част от прокараните проучвателни сондажи. Направени са 8 броя измервания;

  - Анализ устойчивостта на откосите на пътните изкопи и оразмеряване на устойчивите наклони на откосите.

# Инженерногеоложки условия

Въз основа на прокараните проучвателни сондажи, резултатите от динамичните пенетрационни изследвания и лабораторните анализи са поделени следните инженерногеоложки разновидности.

  - Насипи - пласт 1

  - Почвен слой - пласт 2

  - Пролувиално-делувиални отложения – пласт 3

  - Алувиални отложения – пласт 4

  - Неогенски отложения – пласт 5

  - Палеогенски гранити – пласт 6

  - Протерозойски скали – пласт 7

- Хидрогеоложки условия

Определящо значение за хидрогеоложките условия в разглеждания район има сложният геолого-тектонски строеж на планинските масиви в съчетание с активната ерозионно-акумулативна дейност на р. Струма и нейните притоци р. Брежанска, р. Горещица, Луда река, р.  Мечкулска, Ваканов дол и др. Това предпоставя много голямо разнообразие по отношение на типовете подземни води, различната проводимост и водообилност на водоносните формации, хидравличните връзки между тях и условията за подхранване и дрениране.

- Сеизмичност

Tрaсeтo нa мaгистрaлата от Лот 3.2.1 e разположено в eднa oт нaй-сеизмично активните области от тази част на Балканския полуостров. Земетресенията имат плитък, коров генезис.

Съгласно Еврокод 8 прогнозната сеизмична интензивност за 475-годишен период на участъка се характеризира с референтно сеизмично ускорение 0,32g.

V. ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

При проектирането на новите съоръжения е приложена Европейската система за проектиране на строителни конструкции  (система Еврокод) и по – конкретно :

БДС EN 1991-1 , БДС EN 1991-2 , БДС EN 1992-1 , БДС EN 1992-2 ,

БДС EN 1997-1 , БДС EN 1997-2 , БДС EN 1998-1 , БДС EN 1998-2 , БДС EN 1998-5.

Съгласно Еврокод 8, референтното сеизмично ускорение на земната кора съгласно картата за сеизмична опасност с период на повтаряемост 475 години е 0.32 g.

С трасето на автомагистралата се засягат следните големи съоръжения в обхвата на землището на с.Полето:

1. Виадукт при км 376+395

2. Селскостопански подлез при км 376+796 (съгласно Решение №5-ПР/2024г. – км 376+800)

3. Селскостопански подлез при км 378+360 (съгласно Решение №5-ПР/2024г. – км 378+355)

4. Виадукт при км 378+912

5. Пътен надлез при км 379+322 (съгласно Решение №5-ПР/2024г. – км 379+337)

6. Пътен надлез при км 379+450 (съгласно Решение №5-ПР/2024г. – км 379+461)

7. Виадукт при км 379+560

8. Виадукт при км 380+400

VI. ПРЕСИЧАНИЯ С ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ

С трасето на автомагистралата се засягат мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които са отразени в парцеларния план. Отразени са също така и съществуващите мрежи и съоръжения заедно с техните сервитути, така и предвидените за реконструкция. Инженерните мрежи, които попадат в сервитута на пътя и за тях не са необходими отчуждения и учредяване на ограничено ползване, също са отразени в парцеларния план.

С трасето на автомагистралата се засягат и реконструират следните инженерни мрежи в землището на с.Полето:

- Реконструкция на ВЕЛ НН 0.4 kV от ТП „Нивото“ при км 379+039

Реконструкцията не електропровода отговаря на реконструкцията на ВЕЛ НН 0.4 kV от ТП „Полето“ при км 378+975, съгласно Решение №5-ПР/2024г.

Километър 378+975, съгласно Решение №5-ПР/2024г, е километъра на пресичането на съществуващия електропровод с оста на АМ „Струма“.

Трасето на ВЕЛ, ведно с нормативно определеният сервитут съгласно НАРЕДБА № 16 от 09.06.2004 г., не попада изцяло в обхвата на АМ „Струма“, което поражда допълнително ограничение в ползването на засегнатите имоти. Тези засегнати имоти са представени в разработката на настоящият ПУП-ПП в приложения Регистър на имоти с ограничено ползване.

- Реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Брежани“ при км 379+423

Реконструкцията не електропровода отговаря на реконструкцията на ВЕЛ 20 kV „Брежани“ при км 379+454, съгласно Решение №5-ПР/2024г.

Километър 379+454, съгласно Решение №5-ПР/2024г, е километъра на пресичането на съществуващия електропровод с оста на АМ „Струма“.

Трасето на ВЕЛ, ведно с нормативно определеният сервитут съгласно НАРЕДБА № 16 от 09.06.2004 г., не попада изцяло в обхвата на АМ „Струма“, което поражда допълнително ограничение в ползването на засегнатите имоти. Тези засегнати имоти са представени в разработката на настоящият ПУП-ПП в приложения Регистър на имоти с ограничено ползване.

- Нова кабелна линия 20kV за електрозахранване на ТП при км 379+416 за осветление на пътен възел „Полето“

Новата кабелна линия 20kV за електрозахранване на ТП за пътен възел „Полето“ отговаря на изграждане на захранващи линии 20 kV и КТП 20/0,4 kV и осветление при пътен възел „Полето“ при км 379+440, съгласно Решение №5-ПР/2024г.

Трасето на ел. захранването, ведно с нормативно определеният сервитут съгласно НАРЕДБА № 16 от 09.06.2004 г., попада изцяло в обхвата на АМ „Струма“, което  не поражда допълнително ограничение в ползването на засегнатите имоти.

- Реконструкция на съществуващ водопровод PEHD Ф110 от с. Брежани към с. Полето при км 379+480

Реконструкцията на съществуващ водопровод PEHD Ф110 от с. Брежани към с. Полето отговаря на реконструкция на съществуващ водопровод ф110 РЕ при км 379+440, съгласно Решение №5-ПР/2024г.

Километър 379+440, съгласно Решение №5-ПР/2024г, е километъра на пресичането на съществуващия водопровод с оста на АМ „Струма“.

Предвидената реконструкция на водопровод PEHD Ф110  при км 379+475, ведно с нормативно определеният сервитут съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.03.2020г., попада изцяло в обхвата на АМ „Струма“, което не поражда допълнително ограничение в ползването на засегнатите имоти.

- Нова канална мрежа за нуждите на държавната администрация

Трасето на каналната мрежа, ведно с нормативно определеният сервитут съгласно НАРЕДБА № 6 от 13.06.2019 г., попада изцяло в обхвата на АМ „Струма“, което не поражда допълнително ограничение в ползването на засегнатите имоти.

При налагането на сервитути за реконструкцията на засегнати инженерни мрежи, се взимат нормативните разпоредби за различните видове инженерни мрежи.

- Енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия – Наредба  № 16 от 09.06.2004 г (Ново – ДВ бр.39 от 2020 г.)

- Чл.13 - (1) В сервитутната зона титулярят на сервитутните права може да извършва:

1. строителни и монтажни дейности за изграждане на нови енергийни обекти и съоръжения и рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващи енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия;

2. ремонтни работи, свързани с предотвратяване или отстраняване на аварии за възстановяване на експлоатационната годност на енергийните обекти;

3. планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на енергийните обекти и техни съоръжения, по видове и графици съгласно изискванията на наредбите по чл. 83 от Закона за енергетиката.

- Чл.14 - (1) В сервитутната зона на енергиен обект за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия не се допуска:

1. всякакъв вид застрояване, включително и на спортни стрелбища и военни полигони за стрелба;

2. засаждане на трайни дървесни насаждения;

3. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;

4. паркиране на всички видове превозни средства;

5. складиране на отпадъци и материали;

6. действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти;

7. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската продукция;

8. стрелба с ловно и бойно оръжие.

(2) В сервитутната зона се допуска, след писмено съгласие от титуляра на сервитутните права:

1. извършване на строителни и монтажни работи, свързани с полагане, пресичане или ремонт на тръбопроводи и електрически и съобщителни кабели;

2. извършване на строителни или ремонтни работи на други линейни обекти на техническата инфраструктура, пресичащи или успоредни на трасето на линеен електроенергиен обект;

3. временно складиране на селскостопанската продукция, добита в сервитутната зона.

- Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения – Наредба № РД-02-20-1 от 5 Март 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 29 от 27 Март 2020 г. За условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания

- Чл.9. В сервитутните ивици на линейните ВиК обекти лицата по чл. 83, ал. 6 ЗУТ имат право:

1. на изграждане/прокарване на В и К линейни обекти и подземни и/или наземни съоръжения към тях;

2. техни представители да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането и/или експлоатацията на линейните В и К обекти и съоръженията към тях, включително право на преминаване на техника през засегнатите поземлени имоти;

3. да извършват дейности по отстраняване на аварии;

4. да извършват планови дейности, свързани с експлоатацията и поддръжката на линейните В и К обекти или техни части.

- Чл. 10. (1) В сервитутните ивици на линейните ВиК обекти не се допуска:

1. всякакъв вид застрояване, с изключение на проводи и/или други мрежи на техн. инфраструктура, когато това е допуснато с нормативен акт, при спазване на чл. 11;

2. засаждане на дървета и храсти;

3. засаждане на растителни видове с развита коренова система на по-малко от 2,00 m от границата на сервитутната ивица;

4. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;

5. складиране на всякакъв вид отпадъци и материали, освен във връзка с извършваното строителство, ремонт или реконструкция;

6. поставяне на фуражи, минерални торове, оборска тор и съоръжения за съхранение на химикали;

7. стрелба по съоръженията и проводите, взривни работи и палене на огън;

8. достъп на неупълномощени лица до съоръженията на линейните В и К обекти, вкл. през техни капаци и люкове;

9. движение на хора и добитък по откритите тръбопроводни участъци;

10. предизвикване на вибрации и удари непосредствено над В и К обекта и в непосредствена близост до съоръженията към него;

11. обработване (разораване) на почвата на дълбочина, по-голяма от 0,5 m в сервитутната ивица;

12. извършване на драгажни работи или работи по отстраняване на почвата и използване на влачещи котви, вериги, трупи, тралове или мрежи в сервитутната ивица във водно тяло;

13. използване на вещества или препарати в земеделието, които могат да увредят В и К обекта и/или да причинят електрохимична корозия на проводите или съоръженията;

14. наводняване или отводняване на терена, причинено от действия на собственика или ползвателя на имота;

15. извършване на изкопно-насипни дейности;

16. инсталиране на тоалетни, кладенци, оборудване за филтрация и други източници на замърсяване на почвата и подземните води.

(2) Частите от поземлени имоти, засегнати от сервитутните ивици на линейните В и К обекти, разположени в земеделски земи, могат да се използват само за засяване с култури с къса коренова система.

- Чл. 11. (1) В сервитутната ивица се допуска след писмено съгласие на лицето по чл. 83, ал. 6 ЗУТ и на експлоатационното дружество (В и К оператора) извършване на дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция на друга техническа инфраструктура, която попада в границите на сервитутната ивица на линейния В и К обект.

(2) Лицата, на които е разрешено извършването на дейности по ал. 1, са длъжни за своя сметка:

1. след завършването на строителните и монтажните работи да възстановят терена на сервитутната ивица и да извозят отпадъците;

2. да възстановят всички причинени вреди в имота.

- Електронната съобщителна мрежа и на свързаната с нея инфраструктура - НАРЕДБА № 6 от 13.06.2019 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г.) за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, чл. 12, ал. 1 - „(1) В сервитутната ивица на физическата инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи не се допуска извършването на следните дейности:

1. застрояване извън определеното по чл. 11 и засаждане на трайни насаждения, освен ако собственикът и титулярът на сервитута не договорят друго;

2. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3. складиране на отпадъци и материали;

4. действия на трети лица върху посочените в приложението към чл. 7 елементи на линейната физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи;

5. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската продукция;

6. каквото и да е обработване (разораване) на почвата в сервитутната ивица на подземните линейни съоръжения освен в случаите, предвидени в закон или акт по прилагането му.

Съставил:...........................

/инж. Й.Емилова/