# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към парцеларен план – поземлен фонд

за землище с. Ракитна от км 380+395 до км 383+726

# ЕКАТТЕ 61978

община Симитли

Обект:	АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 3.2.1

УЧАСТЪК:	„КРУПНИК – КРЕСНА“ – ЛЯВО ПЛАТНО

ОТ КМ 375+860 = КМ 376+000 ОТ ЛОТ 3.1 НА АМ „СТРУМА“

ДО КМ 389+011.95 = КМ 389+100 И ПЪТНИ ВРЪЗКИ

## ФАЗА :	ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

I . ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

Настоящият парцеларен план е изготвен в изпълнение на Договор № РД-37-31/06.04.2023г. между АПИ и ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“.

На базата на получени нови изходни данни от експлоатационните дружества и разработени технически решения е изготвен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за: АМ „Струма“ Лот 3.2.1 – участък от км 375+860 = км 376+000 от Лот 3.1. на АМ „Струма“ до км 389+011.95 = км 389+100 и пътни връзки.

Целта на разработката е определяне на площите, подлежащи на отчуждаване, за промяна на предназначението и тези с режим на ограничено ползване за реализиране на строителството на обекта.

ПУП-ПП дава обхвата на трасето за всеки поземлен имот, площта на засегнатата територия, засегнатите собственици по землища и вид собственост, както и друга информация свързана със засегнати инженерни мрежи и инфраструктурни съоръжения.

Предмет на настоящата обяснителна записка е участъка от ляво платно от км 380+395 до км 383+726, попадащ в землището на с. Ракитна, засягащ земеделска територия.

Данните са взети от АГКК и са най-актуални към настоящия момент.

За този участък от магистралата няма данни за засегнати природо-защитени обекти и обекти от културно-историческото наследство на България.

II . ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

Парцеларния план е изработен въз основа на разработен пътен проект за разглеждания участък и на всички необходими изменения и реконструкции на съществуващите инженерни мрежи преминаващи през него и засегнати от трасето на пътния проект.

- СЪЩНОСТ НА РАЗРАБОТКАТА

Проектът за парцеларен план е изготвен с помощта на специализирана програма за отчуждаване на земи.

Засегнатите имоти и начина на тяхното засягане са подробно описани в приложените към текстовата част регистри.

Съгласно изискванията са представени:

1) Регистър на имоти, засегнати от инженерни мрежи

2) Регистър на имоти с ограничено ползване

3) Регистър на имоти с трайно засегната площ

4) Баланси на засегнатите имоти

- Баланс на територията по предназначение

- Баланс на територията по начин на трайно ползване

- Баланс на територията по видове собственост

- Баланс на територията по категория на земята

- Баланс на територията по начин на трайно ползване, категория и собственост

- ГРАФИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАРЦЕЛАРНИЯ ПЛАН - 5 бр. чертежи в М 1:1000

Графичната част е разработена, съгласно Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Във всяко землище е приложен и чертеж „Схема на картните листове“ изработен в координатна система БГС 2005г.,в мащаб М 1:25 000.

Върху графичната част на ПУП-ПП условно са показани предвидените за изграждане големи съоръжения (тунели, виадукти, ССП, ССН) с приблизителните им километрични положения.

Изходните материали за графичната част са предоставени в координатна система БГС 2005г.

Във всеки чертеж са отразени следните данни:

- Ос и обхват на проектното трасе, пътни възли и връзки с обозначени посоки, километраж и хектометраж;

- Показани са двойка координати на характерни точки по линиите на обхвата на пътя в ляво и дясно на всеки картен лист;

- Засегнатата от обхвата на пътя площ (щрихована);

- Номера на имотите;

- Легенда на обозначенията, цветовете и символите.

Землище на с. Ракитна – община Симитли

В землището  се засягат :

- 9 имота земеделска територия

- 1 имот територия заета от води и водни обекти

- Трайно засегнатата площ е 53.217 дка

- Площта за промяна на предназначението е 51.528 дка

- Площта за ограничено ползване е 1.896 дка

III . ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

- Основание и цел на проекта

Автомагистрала „Струма” (АМ „Струма“) е част от Трансевропейски коридор номер IV в участъка София - Кулата - Солун и осигурява пряк маршрут през България към Егейско море.

Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на Националната транспортна инфраструктура в Европейската транспортна система. Тя предлага най-краткия маршрут за връзка между плавателния път на река Дунав и Егейско море и има важна роля за връзка между Румъния и България, респективно между Балтийско и Черно/Егейско море. Този маршрут е най-натоварения път минаващ през България по направлението Север – Юг.

Участъкът също така свързва шест от най-големите градове в западната част на страната - София, Перник, Благоевград, Враца, Монтана и Видин.

Основанието за изработването на настоящия технически проект е постановеното от Министерство на околната среда и водите Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 3-3/2017г, с което се одобрява инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“ по т. нар. Източен вариант Г 10.50, съгласно което двете платна за движение са раздалечени на голямо разстояние едно от друго“.

През 2024г. е издадено и Решение № 5-ПР от 11.06.2024г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда, издадено от Министъра на околната среда и водите.

Настоящият техническият проект за обект: Автомагистрала „Струма" Лот 3.2.1, участък "Крупник - Кресна" - ляво платно от км 375+860 = км 376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма" до км 389+100 и пътни връзки се изготвя в изпълнение на Договорно Споразумение № РД-37-31 от 06.04.2023 г. с Агенция „Пътна Инфраструктура“ и се отнася за:

- Ляво платно -  за осъществяване движението в посока Кулата – София и се развива изцяло по нов терен, като е ситуирано в източна посока от съществуващия първокласен път I-1 извън Кресненското дефиле.

- Местоположение и трасе

Автомагистрала „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част на страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при с. Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. АМ „Струма” е част от паневропейски транспортен коридор ІV, както и част от TEN-T мрежата.

- Проектно решение

Основните технически параметри на трасето са:

- Проектна скорост – 80 км/ч

- Габарит на ляво платно – Г10.50:

- Лентa за движение - 2 х 3.50м

- Допълнителна лента за движение при големи надлъжни наклони – 1 x 3.50м

- Водещи ивици – 2 x 0.25м

- Банкети - 2 х 1.50м

По цялата дължина на участъка е предвидена допълнителна лента за движение при големи надлъжни наклони.

Началото е при км 375+860, на около 90 м след път II-19 Симитли – Разлог. След това трасето се развива в южна посока, като преминава между селата Брежани и Полето, като се пресича с общинския път на две нива.

След това трасето преминава южно от с. Мечкул, след което преминава между селата Ощава и Стара кресна и завършва при км 389+100, който е начало на Лот 3.2.2.

По продължение на участъка е предвидено изпълнението на едно тунелно съоръжение:

- Тунел „Ракитна“ с предвидена основна и аварийна тръба – при км 381+400;

По продължение на участъка са предвидени следните големи съоръжения:

- Виадукт при км 380+400

- Виадукт при км 382+721

- Виадукт при км 383+240

IV. ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД

Основната задача на инженерно-геоложкото проучване е да бъдат изяснени инженерногеоложките и хидрогеоложки условия по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно с приблизителна дължина 13,0 км – от км 375+860 до км 388+900 във връзка с изработване на технически проект за АМ „Струма“ в този участък.

- Видове и обем на проучвателните работи

За изясняване на инженерногеоложките и хидрогеоложки условия в района на проучваните участъци бе изпълнен комплекс от полско-проучвателни, лабораторни и камерални работи, които включиха:

  - Систематизация и анализ на данни от провеждани в района геоложки, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания;

  - Геолого-тектонска и инженерногеоложка картировка по пътното трасе и прилежащите зони;

  - Прокарване на вертикални проучвателни сондажи. Местоположението и дълбочините на сондиране са съобразени с конкретния геолого-тектонски строеж, извършената геолого-тектонска картировка, нивелетата на пътното трасе и геометричните параметри на съоръженията (подпорни стени, откоси, мостове, естакади и тунели). Те са съгласувани с проектантите по отделните части на проекта. Тяхното местоположение е заснето геодезично;

  - Направа на шурфове. Шурфовете са разположени в зони между проучвателните сондажи, където нивелетата на трасето на магистралата е по теренната повърхност. Шурфовете са прокарвани механизирано, с комбиниран багер JCB. Местоположението им е определено на терена с GPS. Дълбочината е от 3.00 м от терена или до достигане на скална подложка. Описанието на почвите е извършено визуално;

  - Динамични пенетрационни изследвания тип SPT за определяне якостно-деформационните характеристики на дисперсните строителни почви. Направени са 196 броя пенетрационни изследвания;

  - Направа на еластиметрични изследвания за определяне на деформационните характеристики на скалните разновидности. Направени са 26 броя;

  - Опитно-филтрационни изследвания за определяне филтрационните свойства на хидрогеоложките единици. В зависимост от конкретните хидрогеоложки условия са извършени експресни водоналивания и водочерпеня в зоната на аерация и водонаситената зона, както и опитни водочерпения във водонаситената част от масива.Направени са общо 15 броя филтрационни опити;

  - Геофизични проучвания, които включват:

# сеизмичен каротаж в проучвателните сондажи;

- сеизмично профилиране по метода на пречупените вълни;

- електротомографско изследване;

  - Вземане и лабораторен анализ на земни и скални проби  за определяне геотехническите свойства на поделените инженерногеоложки разновидности. Изследвани са 121 броя земни и скални проби;

  - Вземане и лабораторен анализ на водни проби. Изследванията са извършени, както за определяне агресивността на подземните води към бетон, така и за определяне на радиоактивността. Изследвани са 6 броя водни проби за агресивност и 3 броя за радиоактивност;

  - Измерване на радиоактивността в зоната на пътното трасе. Измерванията са извършени в част от прокараните проучвателни сондажи. Направени са 8 броя измервания;

  - Анализ устойчивостта на откосите на пътните изкопи и оразмеряване на устойчивите наклони на откосите.

# Инженерногеоложки условия

Въз основа на прокараните проучвателни сондажи, резултатите от динамичните пенетрационни изследвания и лабораторните анализи са поделени следните инженерногеоложки разновидности.

  - Насипи - пласт 1

  - Почвен слой - пласт 2

  - Пролувиално-делувиални отложения – пласт 3

  - Алувиални отложения – пласт 4

  - Неогенски отложения – пласт 5

  - Палеогенски гранити – пласт 6

  - Протерозойски скали – пласт 7

- Хидрогеоложки условия

Определящо значение за хидрогеоложките условия в разглеждания район има сложният геолого-тектонски строеж на планинските масиви в съчетание с активната ерозионно-акумулативна дейност на р. Струма и нейните притоци р. Брежанска, р. Горещица, Луда река, р.  Мечкулска, Ваканов дол и др. Това предпоставя много голямо разнообразие по отношение на типовете подземни води, различната проводимост и водообилност на водоносните формации, хидравличните връзки между тях и условията за подхранване и дрениране.

- Сеизмичност

Tрaсeтo нa мaгистрaлата от Лот 3.2.1 e разположено в eднa oт нaй-сеизмично активните области от тази част на Балканския полуостров. Земетресенията имат плитък, коров генезис.

Съгласно Еврокод 8 прогнозната сеизмична интензивност за 475-годишен период на участъка се характеризира с референтно сеизмично ускорение 0,32g.

V. ТУНЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Тунел „Ракитна“ при км 381+400

- На лявата площадка са разположени : БКТП 630kVA, диспечерски пункт, дизел агрегат.

- В средата  e разположенa площадка за разгръщане.

- На дясната площадка е разположена система за опасни разливи, включваща:

стъклопластов резервоар с обем 40m3, коалесцентен сепаратор и ревизионни шахти.

- На лявата площадка са разположени : БКТП 630kVA, диспечерски пункт, дизел агрегат.

- В средата е проектирана площадка за разгръщане и два стоманобетонни ПП резервоари .

VI. ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

При проектирането на новите съоръжения е приложена Европейската система за проектиране на строителни конструкции  (система Еврокод) и по – конкретно :

БДС EN 1991-1 , БДС EN 1991-2 , БДС EN 1992-1 , БДС EN 1992-2 ,

БДС EN 1997-1 , БДС EN 1997-2 , БДС EN 1998-1 , БДС EN 1998-2 , БДС EN 1998-5.

Съгласно Еврокод 8, референтното сеизмично ускорение на земната кора съгласно картата за сеизмична опасност с период на повтаряемост 475 години е 0.32 g.

С трасето на автомагистралата се засягат следните големи съоръжения в обхвата на землището на с.Ракитна:

1. Виадукт при км 380+400

2. Виадукт при км 382+721

3. Виадукт при км 383+240

VII. ПРЕСИЧАНИЯ С ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ

С трасето на автомагистралата се засягат мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които са отразени в парцеларния план. Отразени са също така и съществуващите мрежи и съоръжения заедно с техните сервитути, така и предвидените за реконструкция. Инженерните мрежи, които попадат в сервитута на пътя и за тях не са необходими отчуждения и учредяване на ограничено ползване, също са отразени в парцеларния план.

С трасето на автомагистралата се засягат и реконструират следните инженерни мрежи в землището на с.Ракитна:

- Реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Дефиле“ при км 381+866

Реконструкцията не електропровода отговаря на реконструкцията на ВЕЛ 20 kV „Дефиле“ при км 381+924, съгласно Решение №5-ПР/2024г.

Километър 381+924, съгласно Решение №5-ПР/2024г е километъра на пресичането на съществуващия електропровод с оста на АМ „Струма“.

Трасето на въздушния електропровод, ведно с нормативно определеният сервитут съгласно НАРЕДБА № 16 от 09.06.2004 г., не попада изцяло в обхвата на АМ „Струма“, което поражда допълнително ограничение в ползването на засегнатите имоти. Тези засегнати имоти са представени в разработката на настоящият ПУП-ПП в приложения Регистър на имоти с ограничено ползване.

- Реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Дефиле“ от км 381+930 до км 382+420

Реконструкцията на електропровода отговаря на реконструкцията на ВЕЛ 20 kV „Дефиле“ при км 382+100 и при км 382+300, съгласно Решение №5-ПР/2024г.

Трасето на въздушния електропровод, ведно с нормативно определеният сервитут съгласно НАРЕДБА № 16 от 09.06.2004 г., не попада изцяло в обхвата на АМ „Струма“, което поражда допълнително ограничение в ползването за засегнатите имоти. Тези засегнати имоти са представени в разработката на настоящият ПУП-ПП в приложения Регистър на имоти с ограничено ползване.

- Нов въздушен електропровод 20 kV от км 381+900 до км 381+936 и кабелна линия за електрозахранване на БКТП за тунел „Ракитна“

Трасето на ел. захранването, ведно с нормативно определеният сервитут съгласно НАРЕДБА № 16 от 09.06.2004 г., попада изцяло в обхвата на АМ „Струма“, което не поражда допълнително ограничение в ползването на засегнатите имоти.

- Нова канална мрежа за нуждите на държавната администрация

Трасето на каналната мрежа, ведно с нормативно определеният сервитут съгласно НАРЕДБА № 6 от 13.06.2019 г., попада изцяло в обхвата на АМ „Струма“, което не поражда допълнително ограничение в ползването на засегнатите имоти.

При налагането на сервитути за реконструкцията на засегнати инженерни мрежи, се взимат нормативните разпоредби за различните видове инженерни мрежи.

- Енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия – Наредба  № 16 от 09.06.2004 г (Ново – ДВ бр.39 от 2020 г.)

- Чл.13 - (1) В сервитутната зона титулярят на сервитутните права може да извършва:

1. строителни и монтажни дейности за изграждане на нови енергийни обекти и съоръжения и рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващи енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия;

2. ремонтни работи, свързани с предотвратяване или отстраняване на аварии за възстановяване на експлоатационната годност на енергийните обекти;

3. планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на енергийните обекти и техни съоръжения, по видове и графици съгласно изискванията на наредбите по чл. 83 от Закона за енергетиката.

- Чл.14 - (1) В сервитутната зона на енергиен обект за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия не се допуска:

1. всякакъв вид застрояване, включително и на спортни стрелбища и военни полигони за стрелба;

2. засаждане на трайни дървесни насаждения;

3. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;

4. паркиране на всички видове превозни средства;

5. складиране на отпадъци и материали;

6. действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти;

7. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската продукция;

8. стрелба с ловно и бойно оръжие.

(2) В сервитутната зона се допуска, след писмено съгласие от титуляра на сервитутните права:

1. извършване на строителни и монтажни работи, свързани с полагане, пресичане или ремонт на тръбопроводи и електрически и съобщителни кабели;

2. извършване на строителни или ремонтни работи на други линейни обекти на техническата инфраструктура, пресичащи или успоредни на трасето на линеен електроенергиен обект;

3. временно складиране на селскостопанската продукция, добита в сервитутната зона.

- Електронната съобщителна мрежа и на свързаната с нея инфраструктура - НАРЕДБА № 6 от 13.06.2019 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г.) за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, чл. 12, ал. 1 - „(1) В сервитутната ивица на физическата инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи не се допуска извършването на следните дейности:

1. застрояване извън определеното по чл. 11 и засаждане на трайни насаждения, освен ако собственикът и титулярът на сервитута не договорят друго;

2. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3. складиране на отпадъци и материали;

4. действия на трети лица върху посочените в приложението към чл. 7 елементи на линейната физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи;

5. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската продукция;

6. каквото и да е обработване (разораване) на почвата в сервитутната ивица на подземните линейни съоръжения освен в случаите, предвидени в закон или акт по прилагането му.

Съставил:...........................

/инж. Й.Емилова/